# Indoor Image-Based Localization Project Report

Project folder: /Volumes/T7/project

Report date: 2026-04-09

# 1. Loyiha Maqsadi

Ushbu loyihaning asosiy maqsadi telefon orqali olingan indoor rasmning qayerda olinganini aniqlash va uni corridor layout yoki floor-plan ko‘rinishida vizual tarzda ko‘rsatishdan iborat. Ish Cupix OmniNotes yoki indoor image-based localization tizimlarining minimal working prototype ko‘rinishiga yaqinlashtirildi.

# 2. Boshlang‘ich Dataset Tayyorlash

Dataset foydalanuvchi tomonidan corridor bo‘ylab manual tarzda yig‘ildi.

- Koridorda taxminan har 2-3 metrda reference rasmlar olindi.

- Ba’zi nuqtalarda qo‘shimcha ravishda front, left, right ko‘rinishlar saqlandi.

- Rasmlar img_01_front.jpg, img_01_left.jpg, img_01_right.jpg kabi nomlandi.

- Barcha reference rasmlar ref_images/ papkaga joylandi.

- Floor plan va test query rasmlar alohida papkalarda saqlandi.

# 3. Birinchi Bosqich: Image Retrieval MVP

Dastlab tizim CLIP asosidagi retrieval g‘oyasi bilan boshlandi, lekin amalda corridor kabi bir-biriga juda o‘xshash indoor sahnalarda sodda va barqarorroq MVP uchun SIFT/RootSIFT va image matching pipeline’ga o‘tildi.

## Nima qilindi

- Query rasm uchun feature extraction qilindi.

- Reference rasmlar bilan similarity/matchlar solishtirildi.

- Eng yaqin reference rasm topilib, uning koordinatasi yoki pozitsiyasi olindi.

- Natija vizual PNG report ko‘rinishida chiqarildi.

# 4. Ikkinchi Bosqich: COLMAP Asosidagi 3D Muhit Qurish

Loyiha keyingi bosqichda 3D reconstruction va camera pose olish tomoniga o‘tkazildi. Shu maqsadda COLMAP ishlatildi.

## COLMAP workspace

- Hammasi project ichida saqlandi: colmap_workspace/

- Feature extraction, matching va mapping pipeline local tarzda qurildi.

- Project tashqarisiga chiqmasligi uchun alohida build script yozildi: build_colmap_workspace.sh

## COLMAP natijalari

Fayl

Vazifasi

cameras.bin

Kamera intrinsics: model turi, image width/height, fx/fy/cx/cy, distortion parametrlari.

images.bin

Har reference rasm uchun pose: quaternion, translation, camera_id, 2D keypoints va 3D point bog‘lanishlari.

points3D.bin

Sparse 3D point cloud: har nuqtaning world coordinate’i va kuzatilgan track ma’lumotlari.

database.db

COLMAP feature database: keypoint va descriptorlar.

# 5. Python Ichida Qurilgan Localization Pipeline

Asosiy ishchi fayl: run.py

## Pipeline qanday ishlaydi

- COLMAP model cameras.bin, images.bin, points3D.bin fayllaridan o‘qiladi.

- database.db ichidan reference keypoint va descriptorlar olinadi.

- Query rasm uchun SIFT feature extraction qilinadi.

- Fast shortlist orqali eng yaqin reference candidate’lar tanlanadi.

- Candidate reference rasm bilan 2D-3D mosliklar tuziladi.

- Pose topish uchun solvePnPRansac ishlatiladi.

- Agar true PnP pose topilmasa, fallback sifatida eng yaxshi reference pose qaytariladi.

## Ishlatilgan asosiy texnologiyalar

- Python

- OpenCV (SIFT, BFMatcher, drawMatches, PnP)

- NumPy

- Matplotlib

- COLMAP outputs

- Simple local HTTP server

# 6. Vizualizatsiya Va Foydalanuvchi Interfeysi

## Statik natijalar

- query_best_match.png - query va best reference orasidagi feature match visualization.

- colmap_pose_plot.png - logical corridor layout view.

- reference_camera_centers.txt - reference camera center coordinate’lari.

- localization_summary.txt - localization natijasining qisqa summary fayli.

## Interaktiv HTML

colmap_pose_view.html yaratildi. Unda reference nuqtalar ustiga olib borilganda yoki bosilganda tegishli rasm preview ko‘rinadi.

## Logical corridor view

COLMAP world coordinate’lari foydalanuvchiga tushunarli bo‘lmagani uchun alohida logical layout view qurildi:

- front rasmlar markaziy chiziqda

- left rasmlar chap tomonda

- right rasmlar o‘ng tomonda

- Capture order img_01 -> img_14 bo‘yicha ko‘rsatildi

# 7. Yangi Qo‘shilgan Web App

Statik HTML query upload qila olmagani sabab lokal web app qo‘shildi.

- Ishga tushirish: python run.py --serve

- Ochish manzili: http://127.0.0.1:8000

- Foydalanuvchi browser orqali query rasm yuklay oladi.

- Upload bo‘lgach tizim shu zahoti lokalizatsiya qiladi.

- Natija sahifaning o‘zida ko‘rinadi: query preview, best reference, match visualization, pose plot, top-3 reference.

Web app runtime fayllari web_runtime/ ichida saqlanadi.

# 8. Hozirgi Texnik Holat

Ko‘rsatkich

Holat

Registered images

18

Sparse 3D points

667

Database features topilgan rasmlar

20

Current localization mode

fallback_reference_pose

Current best reference example

img_06_front.jpg

Current correspondences example

501

PnP inliers

0

# 9. Qayerdan Olingan Va Nimalardan Foydalanilgan

- Asosiy tasvir ma’lumotlari foydalanuvchi tomonidan corridor ichida telefon yordamida yig‘ilgan.

- Reference rasmlar ref_images/ papkadan olingan.

- Query rasmlar query/ va keyinchalik web_runtime/uploads/ dan olingan.

- 3D model ma’lumotlari local qurilgan COLMAP reconstruction’dan olingan.

- Reference descriptors va keypointlar colmap_workspace/database.db ichidan o‘qilgan.

- Vizualizatsiya fayllari Python orqali lokal tarzda generatsiya qilingan.

# 10. Asosiy Yutuqlar

- Project ichida to‘liq local workspace tashkil qilindi.

- COLMAP sparse model muvaffaqiyatli o‘qildi.

- Reference camera pose’lari chiqarildi.

- Query-to-reference localization pipeline ishlaydigan holatga keltirildi.

- Logical corridor layout view yaratildi.

- Interaktiv HTML preview qo‘shildi.

- Upload qilinadigan local web app yaratildi.

# 11. Mavjud Cheklovlar

- True PnP + RANSAC pose hozircha barqaror chiqmayapti.

- Ko‘p holatda localization fallback reference pose orqali ishlayapti.

- Logical corridor view real metric floorplan emas, foydalanuvchiga qulay ko‘rinish uchun soddalashtirilgan layout.

- MacBook M2 Pro’da COLMAP GPU emas, CPU rejimida ishladi.

# 12. Keyingi Bosqichlar

- PnP inlier sonini oshirish uchun feature pipeline’ni yaxshilash

- True pose estimation’ni fallback’dan mustaqil qilish

- Top-3 reference nuqtalarni alohida highlight qilish

- Floorplan pixel mapping’ni aniqroq qilish

- Web app’ga drag-and-drop upload va progress indicator qo‘shish

# 13. Yakuniy Xulosa

Loyiha indoor image-based localization bo‘yicha working prototype bosqichiga olib kelindi. Hozirgi tizim reference rasmlar va COLMAP reconstruction asosida query rasmning taxminiy joylashuvini topa oladi, visual natijani ko‘rsatadi va local web app orqali foydalanuvchiga qulay tarzda ishlatiladi. True 3D localization hali to‘liq tugallanmagan bo‘lsa ham, arxitektura, pipeline va foydalanuvchi interfeysi jihatidan loyiha muhim bosqichga yetkazildi.